5375
Descriptif :
Faisceau ISO pour remplacer l’autoradio sur les véhicules équipes du système start and go ce faisceau permet de supprimer les coupures et les redémarrages de l’autoradio lors de l’arrêt et le redémarrage du véhicule. Permet de stabiliser et maintenir l’alimentation après contact pendant 6 secondes après la coupure du contact ou lors du lancement du démarreur.

Schéma :
JAUNE-ROUGE : Entrée +12 Volt permanent (entre 7 et 12 Volt)
BLEU : Entrée +12 Volt après contact (entre 7 et 9 Volt)
JAUNE : Sortie +12V permanent après filtrage du 5375.

ROUGE : Sortie après contact après filtrage du 5375.

NOIR : Masse
Spécification technique :

	Alimentation
	12 Volt

	Tension de fonctionnement
	Entre 7 et 12 Volt

	Consommation
	5A en continue avec pic de 10A pendant 6s

	Consommation Après contact
	100mA

	Consommation en veille
	< 5 mA

	Puissance
	120W

	Température de fonctionnement
	-40°C et +85° C

	Dimensions
	75 x 25 x 55 mm

	Poids
	300g


