HPA IRL Détecteur Infra-Rouge Radio
Descriptif :
Le détecteur de mouvement infrarouge surveille les déplacements dans une pièce. Il détecte le rayonnement de chaleur que produit une personne lors d’un passage dans son champ de surveillance.

En cas de détection, il déclenchera une alerte à l’alarme auquel il est accouplé, ainsi qu’en cas d’ouverture de son boitier.
Précaution d’installation pour une bonne détection :
Le détecteur doit être placé, de préférence, dans un angle.

Evitez toute source de chaleur ou mouvement d’un corps chaud à proximité d’un détecteur (Convecteur).
Le détecteur ne doit pas être masqué. Son champ de détection doit être libre de tout obstacle (rideau, armoire...).

Le détecteur ne doit pas être dirigé vers une ouverture extérieure (fenêtre, porte). Il doit être installé à 

une hauteur de 2.0 m du sol.

[image: image1.png]



Présentation :

[image: image2.png]Lentille

LED
indicateur

Couvercle

Vis

Vis pour enlever le
couvercle arriére

Cavalier de selection
dimpulsions 2 ou3

Vis de position:
Normal ou Pet Alley {

Couvercle|
arriere

Cavalier de mode:
Test ou Normal

Cellule Infra-rouge
ne pas toucher

interrupteur
Protection
ouverture

Connecteurs





Spécification technique :

	Batterie d’alimentation
	3V lithium CR2032

	Durée de la batterie
	1 an en mode normal

	Fréquence Radio
	2.4 Ghz

	Temps de réarmement après un déclenchement
	120 secondes

	Portée de l’infra-rouge
	12-15 m Max

	Température de fonctionnement
	-20° et +40° C

	Dimensions
	123 x 70 x76 mm


Mémorisation :
Une fois votre installation terminé vous devez mémoriser le détecteur sur votre alarme procédez comme suit :
1) Mettre le système à l'arrêt "OFF". A l’aide de la télécommande du véhicule.

2) Ouvrir la porte côté conducteur et la laisser ouverte.

3) Appuyer 4 fois sur le bouton « antivol » 

            la LED clignote rapidement.

4) Pendant ce temps ou la LED clignote :

Activer le détecteur en insérant la pile puis en la retirant. 

La sirène émet un son aigu puis une brève extinction de la LED pour confirmer la mémorisation.                                     
5) Mettre le contact pendant 3 secondes pour sortir de la procédure ou attendre 30 secondes.

[image: image3.png]Une fois les tests de détection de F'infra-rouge terminés, mettez le mode « NORMAL » en déplagant d’un cran
vers la droite le JUMPER situé en haut a droite afin d’éconor

NORMAL WALK TEST




 

