1 Introduction 
Le logiciel Uni Progam vous permet d’optimiser l’utilisation de votre interface CAN-bus. Grâce à ce manuel, vous aurez un aperçu clair et précis des possibilités de programmation de cet outil. 

Ce manuel vous permettra de consulter et modifier la fonction des sorties de votre interface. En fonction de l’équipement de votre véhicule, l’interface peut être configuré.

2 Contenu du kit programmer 
Afin de pouvoir (re)configurer l’ (les) interface(s) CAN-bus, il est indispensable de disposer d’un CAN-bus programmer. La combinaison du programmer vous permettra de consulter et/ou modifier la fonction des sorties. 

Contenu 
[image: image1.png]



[image: image2.png]®e 06

CAN-bus programmer
Céble USB : connexion entre le programmer et |'ordinateur
Céble de raccordement : connexion entre programmer et CAN-bus (véhicule)

Céble de raccordement : connexion entre programmer et interface CAN-bus

Attention ! Le cable de raccordement 4 est pourvu d’une sortie supplémentaire pour
le cable de raccordement (3) au véhicule. Tant un véhicule qu'une
interface CAN-bus pourront étre raccordés & un programmer.

Céble de raccordement : Programmer 9 Centrale d'alarme (le logiciel vous permet de
mettre & jour une alarme CAN-bus) HPS845




3 Bureau du logiciel 
[image: image3.png]Le bureau du logiciel consiste en trois parties. La page 13 montre une image du bureau. Ci-
dessous, vous trouverez une bréve description du contenu par partie.

Partie 1 : Sélection de véhicule

«  Sélection : marque du véhicule (A).
«  Sélection : type du véhicule (liste déroulante en vert) (B).
«  Liste de véhicules : marque types (liste en bleu-vert) (C).

Remarque : A l'aide des listes déroulantes et de la liste de véhicules, Iutilisateur
peut sélectionner un véhicule. Le véhicule choisi s'affiche dans la barre
jaune en haut de I'écran.

«  Sélecteurs rotatifs (a gauche) : Linterface CAN-bus est pourvu de 1 2
deux sélecteurs rotatifs (voir image) (D).

Si p.e. 'interface CAN-bus est programmé dans la position 2F, les
sélecteurs rotatifs de I'interface doivent également étre mis dans la
position 2F avant de connecter I'interface au véhicule.

Remarque : Un apercu détaillé de la position des sélecteurs se trouve dans le portail
sur notre site web sous Can-bus interfaces CAN-bus | Liste
d’application.

«  Le bouton Info montre un apercu des véhicules utilisant la méme position de sélecteurs

(E).
Partie 2 : Informations générales

La partie deux affiche toutes les informations nécessaires de la liste de véhicules choisie,
contenant e.a. la version du logiciel et la date.

Partie 3 : Boutons d'action

La partie trois du bureau du logiciel se compose de quatre boutons d’actions. Ces boutons.
permettent de consulter les informations d'une interface CAN-bus, de la mettre & jour ou
encore d'ouvrir le programme pour suivre les signaux d'un véhicule (raccordé).

Le chapitre suivant traite le fonctionnement en détail de ces boutons d'actions.




[image: image4.png]Partie 1 : Sélection de véhicule Partie 2 : Informations générales

3X Unrodan Masam. =
Fie sevp poou | E

i

General nia Hpa 861
QR s i i T o e

r—
[T e o o

EITEEEIESTEIEIN ovtod Vot kit mdiisd

Cormior Gonlrol (Windov RolEvp

B G st on the TN wie ECEN ComtotSanet Durtio (e
Step Comfrt utuk it « 20 LOCK” comner

Hom/Siton Alarn iting

" W Ersboien s
[ pse—— o7 [——————

[T e —p— [ L —————

E Partie 3 : Boutons d‘action




4 Fonctions générales des boutons d’actions 
Comme décrit dans le chapitre précédent, la partie trois de l’écran se compose de quatre boutons d’action. Ces boutons permettent d’extraire ou de mettre à jour les informations d’une interface CAN-bus. En outre, il est également possible de voir les signaux d’un véhicule sur votre écran, à condition que l’interface soit bien raccordé au véhicule. 

A Read Parameters 

Le bouton Read Parameters vous permet d’extraire toutes les données d’une interface CAN-bus raccordée. Ainsi, vous pouvez voir les sorties configurées de l’interface. 

Méthode de travail 

• Raccordez l’interface CAN-bus à votre ordinateur (via le programmer). 

• Cliquez sur Read Parameters. Les paramètres sont extraits. 

• Un nouvel écran s’affiche : Device parameters have been acquired. Le chargement des paramètres est terminé ! 

[image: image5.png][Devies: Hips 065
[arthsee version 0.2

Iios Fimaro vorsion 5 4. 137052013
Program meaks version 5. 19 240172015

Chargement des paramétres Chargement terminé

Aprés cette action, les paramétres de l'interface CAN-bus, dont les sorties, peuvent
étre consultés. Ces informations se trouvent via Setup | View Parameters |
Advanced (plus d'informations dans la partie C Device info de ce chapitre).

LISEZ SEULEMENT !
Une liste de véhicules chargés d'une interface ne peut pas étre
modifiée ou sauvegardée. Une nouvelle configuration doit d'abord

Remarque




[image: image6.png]Update device

1l est possible de charger une nouvelle liste de véhicules pour la copier vers linterface
CAN-bus. Ainsi, vous disposez  tout moment des données nécessaires pour votre véhicule.

Les listes de véhicules pour les interfaces CAN-bus sont toujours disponible dans le portail
sur notre site web.

Méthode de travail : mise a jour d’une interface CAN-bus
Chargement d'une nouvelle liste de véhicules
«  Cliquez sur File dans la barre d'outils.

« Dans le menu, cliquez sur Load configuration device.
« Sélectionnez le fichier dans le répertoire concerné.

«  Cliquez sur Ouvs
La nouvelle liste de véhicules est chargée et s'affiche sur I'écran.

Chargement des données sur I'interface CAN-bus

« Cliquez sur Update device en bas de I'écran.
La mise & jour de I'interface CAN-bus est effectuée.

[Dovies: ips 869
[arthsee version 0.2

Iios Finmaro vorsion 5 4. 13052013
Program meard version 5 19 240172015
il GBI LISTZ9 par W Vor = 519

Updatig e rocords in momory ploaso wat
Racord Numbr - 070

Mise & jour de I'nterface CAN-bus Mise & jour terminée

Remarque : Aprés une mise & jour, il est essentiel de vérifier la position des
sélecteurs rotatifs. 1l y a toujours la possibilité que la position ait été
modifiée. Cette position peut étre vérifiée en choisissant le véhicule
concerné dans Ia liste.





[image: image7.png]Device info

Les informations de base de I'interface, comme p.e. la position des sélecteurs rotatifs de

l'interface, le numéro de série, la version de la liste de véhicules etc. sont disponibles via
le bouton d'action Device info.

« Cliquez sur Device info pour montrer les informations.

Device info interface




[image: image8.png]Mo

r

Le bouton Monitor vous permet de consulter les signaux d‘un véhicule. Pour ce faire, il est
nécessaire de raccorder sur le véhicule et I'ordinateur tant linterface CAN-bus que le
programmer.

Raccordement au véhicule

« Connectez les fils du cable de raccordement @ au CAN-bus du véhicule comme suit :
= Fil vert/blanc : CAN high
= Fil brun/blanc : CAN low
o Fil noir : masse

« Cliquez sur Monitor. Un nouvel écran s'ouvre.

Monitor





[image: image9.png]Utilisation de la fonction Monitor

Aprés raccordement au véhicule, vous pouvez consulter les signaux extraits par Interface
CAN-bus.

Remarque :  Veillez & toujours encoder la bonne combinaison des sélecteurs rotatifs !

« Cliquez sur le bouton vert Start pour démarrer la fonction Monitor.
« Faites un teste des signaux.
o Lors de I'utilisation de la pédale de frein, la case devant foot brake s‘affiche en
rouge.
 En bas 4 droit de Iécran, la vitesse du véhicule ainsi que le nombre de tours par
minute du moteur s'affiche.

Sur base des signaux disponibles extraits par linterface CAN-bus, des options
supplémentaires (p.e. détecteurs de parking, caméras, alarmes, ...) peuvent étre ajoutées
4 un véhicule grace a linterface.




5 Modification de l’interface CAN-bus 

[image: image10.png]En complément des quatre fonctions générales des boutons d'action, vous pouvez consulter
et modifier les sorties de I'interface vous-mémes.

Pour ce faire, vous devez accéder aux les paramétres avancés du programme.

A Ouverture des paramétres avancés

Méthode de travail

«  Cliquez sur Setup dans la barre d'outils.
« Choisissez View Parameters dans la liste déroulante.
« Cliquez sur Advanced.

Six onglets sont disponibles. Choisissez 'onglet Cfg out Intf (avant-dernier onglet)
pour afficher les fonctions avancées (sorties de l'interface).

Sorties des Polarité Push/pull Liste déroulante
fonctions électroniques des sorties




[image: image11.png]B Modification des sorties
Sorties des fonctions

Cet onglet montre les six sorties de l'interface, ainsi que I'intensité de chaque sortie.

+ Sortie type A (jaune) : sorties maximum 25mA.
+  Sortie type B (rose tendre) : sorties 300mA, 500mA au maximum.

Remarque : Pour faciliter I'installation de tout appareil périphérique sur votre

véhicule (via linterface), chague sortie est marquée par la couleur du
fil.

Fonction active (polarité)

Une option supplémentaire peut étre cochée pour chaque sortie.

« Cochée = signal positif, fonction active.
« Décochée = signal négatif, fonction active.

Fonction push/p

La fonction pour push & pull électroniques.

« Cochée positif (+) — masse (-)
masse (-) ~ positif (+)
« Décochée = pas de signal ~ positif

pas de signal - masse




Liste déroulante des sorties 

Un clic sur un des champs de sorties (jaune ou rose tendre) ouvrira automatiquement une liste déroulante à droite de l’écran, contenant toute possibilité pour les sorties de l’interface. Après avoir cliqué deux fois sur une des possibilités, la fonction de la sortie sélectionnée sera modifiée. 

Les sorties peuvent être activées en positif ou en négatif. Les temporisations des sorties peuvent être modifiées. 

Le chapitre suivant donne un aperçu par catégorie et une brève description des sorties possibles pour l’interface.
C Liste : sorties interface CAN-bus
[image: image12.png]Nom dans e logi

Portiéres

Description

Door front left opening

Portiére avant gauche ouverte

Door front right opening

Portiére avant droite ouverte

Door rear left opening

Portiére arriére gauche ouverte

Door rear right opening

Portiére arriére droite ouverte

Trunk or window trunk opening

Hayon ou fenétre hayon ouvert

Hood opening

Capot ouvert

‘Al doors or hood opening

Une ou plusieurs portiéres ou capot ouvert(s)

Al front doors

Une ou plusieurs portiéres ouverte(s)

Al rear doors and trunk

Portiére(s) arriére et/ou hayon ouvert(s)

All doors, trunk and hood

Une ou plusieurs portiéres, hayon ou capot
ouvert(s)

Eclairage

Parking lights

Feux de stationnement allumés

Low beam headlights

Feux de croisement allumés

High beam headlights

Feux de route allumés

Rear fog lights

Feux de brouillard arriére allumés

Hazard lights

4 clignotants allumés

Parking or low beam or high beam lights

Feux de stationnement, de croisement ou de
route allumés

Indicator lights left

Clignotants gauche

Indicator lights right

Clignotants droite

Hazard button

Bouton pour activation/désactivation des 4
clignotants





[image: image13.png]esse et moteur

Vehicle speed - 1Hz per km/h Signal de vitesse (1Hz/km/h)

Pourcentage réglable entre -100% et +99% dans l'onglet 'Cfg par Intf’

Vehicle RPM Régime moteur (1Hz / 4 tr)

Pourcentage réglable entre -100% et +99% dans l'onglet 'Cfg par Intf’

Freins

Parking brake Frein de stationnement

Foot brake Pédale de frein poussée





[image: image14.png]Contact (+15)/ Fermeture centralisée

Ignition ke with speed threshold Sortie jusque ou 3 partir de vitesse programmée.

Vitassz d commatation (Km/h) réglsble &n onglst "CFg par Intf"sntrs 0 st 650.
Réglé par défaut 3 0 Km/h, avac ca riglaga Ia sortie fonctionna comme un +15 normal.

Ignition key (+15) Contact sur "ON" (+15)

Reste aussi pendant le démarrags, la moda ACC ast pardu pendant le démarrage.

Donne un certain signal de temps aprés la

nition key timed on the turn off
o ” coupure du contact

Réglabla dans I'onglet ‘CFy par Intf' de 0.2 sec. 3 51 sac. Le riglags par défaut et 0,2 szc.

Sortie accessoires active jusqu’a ouverture des

Accessory on till door opening portiéres
“ccessory on Gl key removed Position accessoires activée jusau’a o2 enlevae
Locking pulse timed Pouls de fermeture par télécommande

Réglable dans 'onglat 'Cfg par Intf"
L durée dimpulsion est programmable entre 0,2 st 51 ssc. standard = 0,6 sec.

Unlocking pulse timed Pouls de déclenchement par télécommande

Réglabla dans 'onglat ‘Cfg par Intf".
L durée dimpulsion est programmable entrs 0,2 st 51 ssc. standard = 0,6 sec.

Pouls de déclenchement du coffre par
Trunk unlocking pulse
o télécommande

Réglabla dans 'onglet ‘Cfg par Intf".
Durée dimpulsion programmable anra 0,01 ot 2,5 sac. standard = 0,5 sec.

COL lock on moving/at ignition key ON Fermeture centralisée & partir de 10 Km/h ou lors
de Ia mise sous tension du contact.

Réglabla dans 'onglet ‘Cfg par Intf".
Sur 13 plupart des modéles Toyota, cette commanda se fait via la Can-bus, il n'ast don pas nécassaire de
connecter das fils analogiquss, pour les autres marques, Impulsion de verrouillag doit stre connactse.

CDL unlock after ignition key OFF Ouverture centralisée lorsque le contact est
désactivé

Sur 13 plupart des modélas Toyots, ca contréle s fait via le Can-bus, de sorte qu'aucun cible anslogiqus

n's basoin d'stra connacts. Pour les autres marques, limpulsion de déclanchemant doit dtre connactée.

(Pour Toyots, catta fonction paut dtre désactivée par una sélection).

Vehicle locked by remote or keyless Signal tant que le véhicule est fermé par
télécommande ou sans clé.





[image: image15.png]Options d'alarme

Alarme en mode garde (fonction alarme du CBI-8).

; . Signal continu lorsque le temps du délai de sortie est

Alarm surveillance mode period oo N N N
&coulé jusqu'a ce que le véhicule soit & nouveau

ouvert 4 l'aide de la télécommande d'origine.

Retard de sortie de la fonction d'alarme
(Alarme CBI-8)
Signal continu pendant le délai de sortie. C'est
le temps qui s'écoule entre le verrouillage de la
voiture 2 I'aide de la télécommande et le

Alarm check mode period moment ot la fonction d'alarme est
complétement activée, pendant ce temps toutes.
les entrées de déclenchement sont controlées
par le bus de bord (contacts de porte) et tous
les contacts ouverts sont exclus de la fonction
dalarme.

Réglable dans I'onglet 'Cfg par Intf'. Le réglage par défaut est de 10 secondes. Réglable de 2 & 50 sec.

OEM alarm triggered Alarme originale activée (signal acoustique).

Détection d'alarme par I'interface. Signal

Alarm triggered i
99 continu pendant toute la durée de I'alarme.

Réglable dans I'onglet 'Cfg par Intf".

Le réglage par défaut est de 27,6 secondes, le temps est réglable entre 2 et 50 secondes.

Le nombre de fois que la sortie est activée au moyen de la méme détection d'alarme est de 3x en standard
et est réglable entre 1 et 25 ; aprés déverrouillage et reverrouillage, Ia sortie est comptée de 0.

Alarme activée (période de sortie et mode de
garde)

Alarm ON





[image: image16.png]Sorties

Comfort output

Commande d'un module de confort

Réglable dans 'onglet 'INFO". Le réglage standard est de 10 secondes, réglable de 0 & 51 secondes.

Siren output

Signal continu pendant la phase d'alarme pour
la commande d'une siréne
(Attention max 500mA).

Indicator lights output

Commande de quatre clignotants par alarme

Stop engine output

Contréle de I'interruption du moteur au moyen
d'un relais supplémentaire

Alarm LED output

Sortie pour LED d'indication/de statut de
I'alarme

Ext. Sensor driving output

Commande de capteurs externes
(par ex. capteur 4 ultrasons)

LED output for parking sensor pushbutton

Peut contréler une LED sur le bouton-poussoir
des capteurs de stationnement.





[image: image17.png]Autres

Signal tant que la vitesse du véhicule se trouve

RPM value in the set range | :
dans la plage sélectionnée

La plage est réglable dans I'onglet 'Cfg par Intf'.
(entre 0 et 12750 tr/min et se fait par pas de 50 tr/min).

One pulse (1sec.) every covered km Pouls & chaque kilométre parcouru

Réglable & 10 impulsions au lieu de 1 dans I'onglet 'Cfg par Intf".
Cette fonctionnalité est actuellement disponible principalement sur Toyota, BMW, Mercedes et le groupe
vw.

Reverse gear timed on the turn off Marche arriére avec temporisation & l'arrét

Réglable dans I'onglet 'Cfg par Intf'.
Temporisation 4 I'arrét programmable entre 0,2 et 51 sec. Réglage standard sur 0,2 sec.

Wheel command - mute Bruit d'inhibition via la commande de direction

Peut donner un signal pour un module de

démarrage externe, le signal (1 sec / 30 sec)

Remote control sequence (1 sec / 30 sec) ” © = '
vient aprés une certaine séquence d'opérations

par télécommande.

Ordre: Déverrou r - Fermer - Déverrouiller - Fermer
Cette application peut disparaitre avec la liste de véhicules 35.





6 Configuration des paramètres 

[image: image18.png]CAN-bus, d'autr nétres peuvent
ernier onglet Cfg par Intf.





[image: image19.png]A Description des paramétres

Nom du paramétre

Description

km/h - Speed threshold value with ignition
on

Programmation d'un signal jusqua ou &
partir d’une certaine vitesse programmée

Ignition key signal until the speed is less
than the threshold

Coché = signal jusqu’a programmation ci-
dessus

Décoché = signal & de

programmation ci-dessus

partir

Locking Pulse time

Durée de lmpulsion de verrouillage par la
télécommande

Unlocking Pulse time

Durée de lmpulsion de déverrouillage par
la télécommande

Trunk unlocking pulse time.

Durée de lmpulsion de déverrouillage du
hayon par la télécommande

Reverse gear deactivation time

Temps de désactivation de la marche

arriére

Enable CDL locking at ignition ON (instead
on vehicle moving)

Coché : verrouillage clé contact en « ON »

Décoché : verrouillage & partir de 10km/h

Disable CDL unlocking when turn off
ignition key (valid only if CDL locking by
speed is enabled)

Uniquement TOYOTA :
Coché : pas de signal & coupure du contact.





[image: image20.png]. X 50 - RPM min to turn on "RPM ON
range” signal

Valeur_minimale (nombre de tours par
minute) pour la sortie « rpm value in the
set range »

.. X 50 - RPM max to turn on "RPM OFF
range” signal

Valeur maximale (nombre de tours par
minute) pour la sortie « rpm value in the
set range »

% of the rpm correction versus the default
value, minus sign means negative values

% of the speed correction versus the
default value, minus sign means negative
values

Correction des valeurs aberrantes de
Vinterface CAN-bus.

Enable input reading for siren and blinker
command

Cochez cette case pour envoyer le klaxon et les
indicateurs de direction via CanBus.
(Pour les véhicules qui peuvent le faire)

Output 10 pulses per km (instead of 1 only)

10 impulsions/seconde par kilométre parcouru
au lieu de 1 impulsion par kilométre (émettre
une impulsion 1 seconde par kilométre
parcouru).

Enable parking sensor pushbutton

Lorsque cette option est cochée, la'Valeur seuil
de vitesse avec allumage activé' est
temporairement désactivée par le bouton des
capteurs de stationnement.

La fonction est automatiquement réactivée
lorsque la vitesse redescend en dessous du
seul.





[image: image21.png]Onglet " INFO

Description

GWA output on the brown wire

Lorsquil est activé, le fil brun donne un signal
de masse

Stop Comfort Output with a 2™ LOCK
command from remote

La fonction Confort est désactivée par un
deuxieme verrouillage de la télécommande.

Comfort Signal Duration (sec)

Durée du signal de sortie de confort

Disable possible Horn CAN messages

Désactiver le signal audible du claxon

Enable acoustic signal on Arm/Disarm device

Activer un signal audio sur la télécommande

Enable Siren alarm command (continuous)

Signal continu de la siréne

Time for buzzer command

Durée du signal audible de la télécommande

Pause between two pulses buzzer command

Pause entre 2 impulsions sur la télécommande

Relay activation time alarm triggered

Durée de I'alarme audible

Pause between relay activation

Pause entre 2 pulses alarme acoustique





[image: image22.png]Onglet * SPECIALS *

Description

Pincode Disarm with Hand and/or Foot brake

Désactiver I'alarme par frein & main ou & pied

Disarming by ignition key

Désactiver Ialarme par clé

Auto Rearm + Delay for Auto Rearm

Fonction de réactivation automatique de
Ialarme
+ aprés combien de temps

Réglable de 1 & 255 sec. Standard sur 10 sec.

Onglet ' ALARMS *

Description

Ne of alarms for each trigger

Nombre maximum d'alarmes

Réglable de 14 25

Only 1% alarm audible in each repeating group

Uniquement la premiére alarme audible dans
chaque groupe répété

Repeating alarms while door open

L'alarme continue de se répéter tant que le
déclencheur reste en fonction.

Duration of each alarm

Durée de chaque alarme

Réglable de 2 4 50 sec.

Pause between each alarm, LED flashes

Pause entre les différentes alarmes

Réglable de 0,6 & 20 sec.

Pause between Repaeting alarms, LED on

Pause entre les alarmes répétitives

Réglable de 0,6 & 20 sec.

Repeating alarms limit (active mode)

Nombre maximum d'alarmes répétitives

Réglable de 14 25

Triggering confirmations for bypass

Le nombre maximum de déclenchements
pendant le délai de sortie pour ce déclencheur
particulier est désactivé.

Réglable de 14 25





[image: image23.png]Arming delay Alarme de délai de sortie

Réglable de 2 tot 50 sec.

Panic alarm by 2% push “LOCK" button Activation manuelle de I'alarme par
verrouillage 2x sur Ia télécommande





[image: image24.png]Onglet * LED *

Description

Doors

La LED s'allume brievement lorsque la porte
est ouverte

Réglable de 1 tot 15 fois

Bonnet protection

La LED s'allume brievement lorsque le capot
est ouvert

Réglable de 1 tot 15 fois

Ignition key

LED s'allume briévement au contact

Réglable de 1 tot 15 fois

OEM alarm trigger

La LED s'allume briévement lorsque I'alarme
est déclenchée.

Réglable de 1 tot 15 fois

Mechanical key alarm

La LED s'allume briévement lorsque la clé est
en contact

Réglable de 1 tot 15 fois

Trunk / Back Door

La LED s'allume briévement lorsque le coffre
est ouvert

Réglable de 1 tot 15 fois





7 Sauvegarde des modifications 

[image: image25.png]Aprés avoir modifié les sorties ainsi que les paramétres, vous pouvez sauvegarder la
configuration de l'interface CAN-bus. Aprés, il est également possible de copier vers
linterface les paramétres personnalisés.

A Sauvegarde de la configuration

Méthode de travail

«  Cliquez sur File dans la barre d‘outils. Un menu s'ouvre.
« Cliquez sur Save configuration.

Loa confgrationcevice

«  Choisissez un répertoire sur votre ordinateur pour sauvegarder Sevecofuation

le fichier et cliquez sur Enregistrer.

Chargement de la configuration dans l'interface CAN-bus

1l est possible de charger votre propre configuration de I'interface. Pour ce faire, suivez la
procédure suivante (la méme procédure que pour la mise & jour du logiciel sur I'interface
CAN-bus).

Lors du raccordement de l'interface sur le véhicule, vérifiez que les sélecteurs rotatifs de
programmations sont placés dans les positions adéquates.




[image: image26.png]Chargement d’une nouvelle liste de véhicules

«  Cliquez sur File dans la barre d‘outils.
« Dans le menu, cliquez sur Load configurai

n device.
* Sélectionnez le fichier dans le répertoire concerné.

Cliquez sur Ouvrir. La nouvelle liste de véhicules est chargée et s'affiche sur I'écran.




[image: image27.png]Chargement des données sur l'interface CAN-bus

«  Cliquez sur Update device en bas de Iécran.
La mise & jour de l'interface CAN-bus est effectue.

Mise & jour de l'interface CAN-bus Mise & jour terminée




