SERVICE TECHNIQUE


[image: image1.png]ENREGISTREMENT DES DETECTEURS SANS FILS

Les détecteurs sans fil peuvent &tre mémorisés dans 2 zones différentes. 24 détecteurs peuvent étre
enregistrés sur la zone 1 et 8 sur la zone 2. Seule la zone 2 peut étre exclue avec la télécommande HPA
978 et

commande du véhicule.

Enregistrement des contacteurs sans fil sur la zone 1 : (24 détecteurs maximum)

1. porte conducteur ouverte (ou fil BLEU & la masse).

2. presser 3 fois le bouton ANTIVOL.

3. laLED commence & clignoter rapidement.

4. pendant que la LED clignote, activer le détecteur 3 mémoriser en y insérant la pile.

5. la mémorisation du détecteur est signalée par 1 bip (sauf siréne sans fil, un clignotement des
clignotants et la LED s'allume pendant 1 seconde.

6. Répéter la procédure 4 pour chaque détecteur & enregistrer. Une fois terminé, attendre que la
LED clignote lentement ou mettre le contact.

INSTALLATION DES CONTACTEURS SANS FIL

O
ol

ATTENTION : respecter les distances minimales et maximales afin de prévenir des déclenchements
intempestifs.

Quand vous mettez I'aimant trop prés, vous pouvez voir que la LED clignote en permanence

rapidement Eloignez petit a petit I'aimant jusqu'a ce que la LED arréte de clignoter. Cela va définir la
bonne position de I'aimant. Fixer I'aimant a cet endroit

Utiliser des piles lithium CR 2032. Nous vous conseillons de les changer tous les 2 ans.




SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé 

69800 SAINT-PRIEST

 : 04 78 20 93 97 -  : 04 78 21 08 54 -  : info@silim.com

