HPS98
[image: image1.png]



Descriptif :
Sirène autoalimentée sans fil Patrolline HPS98.
Schéma :
ROUGE : Alimentation positive à connecter à +12Volt permanent.
NOIR : Alimentation négative à connecter à la masse du véhicule.
MARRON : à connecter au contact capot pour une transmission sans fil.
Programmation :
Connecter les 2 fils d’alimentations de la sirène.
Ouvrir la porte conducteur ( ou mettre le fil BLEU-NOIR à la masse) et appuyer 2 fois sur le bouton antivol ( le LED se met à clignoter

Mettre 10 fois le fil Marron à la masse, ou s’il est déjà branché au contacteur de capot appuyer 10 fois sur le contacteur de capot ( la sirène émettra 1 bip toutes les secondes pour confirmer la programation.
Spécification technique :

	Alimentation
	12 Volt

	Consommation
	800 mA

	Puissance sonore
	90dB

	Température de fonctionnement
	-20° et +60° C

	Dimensions
	80 x 60 x60 mm


