 Mercedes C W203 03/2000(04/2004

Mercedes CLK W208 et W209 1998(2006
[image: image1.png]. Console avec Autoradio Origine

. Enlever la pommeau du levier de vitesse

et déclipser I'entourage

. Enlever le cendrier maintenu par 2 vis.

. Enlever les 2 vis sous le module de clim.




[image: image2.png]7. Mettre les aérateurs vers le bas et déclipser
tement a l'aide d'un tournevis.
enlever les aérateurs.





[image: image3.png]8. Dévisser les 2 vis puis enlever le
contour autoradio.

9. Enlever les 4 vis Torx qui maintiennent
l'autoradio.
Puis enlever l'autoradio.

10. Faites vos connections éléctrique, installer
I'antenne GPS et votre prise USB.
Pour la commande au volant vous pouvez
avoir 2 possibilités soit le Can Bus est sur le
connecteur ISO ou soit il est sur le
connecteur ISO a 10 voies.
Fixer votre nouveau autoradio.
Et remonter le tout.





